# 关于《东源县船塘镇原生活垃圾填埋场部分改造飞灰填埋场项目环境影响报告书（征求
意见稿）》的起草说明

## 一、起草背景

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）、《关于发布配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）等文件的要求，在编制环境影响报告书的过程中，建设单位应当依法听取环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见，同时应当依法公开公众参与相关信息，我局组织编制了《东源县船塘镇原生活垃圾填埋场部分改造飞灰填埋场项目环境影响报告书（征求意见稿）》。

## 二、起草依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2014年2月24日修订，2015年1月1日起施行；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

3、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

4、《关于发布配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）。

## 三、主要内容

1、项目概况：本项目位于河源市东源县船塘镇岭头村火甲岭山（东源县船塘镇原生活垃圾填埋场北侧填埋区内），项目总投资431.6 万元，环保投资 431.6万元。本项目接收东源县综合资源利用中心（生活垃圾焚烧发电）项目产生的经螯合固化后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）填埋条件的生活垃圾焚烧飞灰螯合固化物。飞灰螯合固化物日均处理规模约20t/d，总处理规模约5.3万吨，库区总作业面积8209m2，有效填埋库容5.3万m3。

2、污染防治措施及其可行性论证结论

填埋过程产生的恶臭较少，另外填埋区域会产生少量废气，主要为粉尘等，采取洒水抑尘等措施是可行的。

本项目的水污染主要是淋溶液，经飞灰淋溶液导排系统收集后进入淋溶液调节池，依托东源县综合资源利用中心（生活垃圾焚烧发电）项目现有的渗滤液调节池和处理站处理后，出水水质可达到《城市污水再生利用—工业用水水质标准》（GB/T19923-2005） 中敞开式循环冷却水系统补充水水质后，回用作循环冷却补充水，水污染防治措施可行。

本项目噪声主要是机械噪声和运输车辆噪声，在采取相应的隔声降噪措施后能够达到厂界噪声标准，噪声污染防治措施可行。

本项目地下水和土壤的污染途径主要是垂直下渗，建设单位按规范做好防渗系统、雨污分流系统、地下水导排系统等主体工程的前提下，地下水和土壤的污染防治措施可行。

3、总量控制

本项目实施后，CODcr和氨氮排放量可以实现削减，不需要另外申请总量。本项目无挥发性有机物、SO2和NOx排放。

4、综合结论

东源县船塘镇原生活垃圾填埋场部分改造飞灰填埋场项目符合国家和广东省相关产业政策，符合《广东省“三线一单 ”生态环境分区管 控方案》和《河源市人民政府关于印发河源市“三线一单 ”生态环境分区管控方 案的通知》要求，符合相关土地利用总体规划，选址合适。

施工期和营运期排放的各污染物在采取相应的污染防治措施后均能实现达标排放，不会导致环境质量超标，环境质量保持在现有功能标准内；项目环境风险在可控制范围；公众调查结果表明没有反对意见；本项目具有良好的经济效益、 社会效益，环境相容性好。

综上所述，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。