河东环建〔2023〕7号

关于河源市杰骏建材有限公司年产24万吨机制砂建设项目环境影响报告表的批复

河源市杰骏建材有限公司：

你公司报批的《河源市杰骏建材有限公司年产24万吨机制砂建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况

拟建项目选址位于东源县仙塘镇古云村大嶂承包山地上坑口，项目总占地面积20258.99平方米，总建筑面积5700平方米，主要建设1个生产加工区2500平方米、原料堆场区1800平方米、成品堆场区1200平方米、办公区200平方米、生产废水处理站等。项目主要从事建筑材料、石料加工、销售，年产24万吨机制砂。项目总投资5000万元，其中环保投资500万元。

根据该报告表评价结论和东源县环境保护技术中心评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作

（一）项目产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理，建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（二）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度。施工期生活污水依托民屋所配套的化粪池等设施处理后回用于周边农田灌溉。营运期员工生活污水经三级化粪池处理后回用于周边林地灌溉，不外排，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准。

（三）做好大气污染防治工作。项目在破碎、筛分和输送带上方设置喷淋装置除尘；原料和成品堆场定期进行喷水抑尘，长期保持物料一定的湿度；运输道路和生产场地定期进行洒水抑尘，原料和成品运输车辆加盖篷布，防止逸散。项目营运期、施工期产生的粉尘、扬尘以及车辆运输过程中产生的汽车尾气等执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪音设备，合理布局，定期对设备进行维护管理等措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）做好固体废物管理工作。施工期固体废弃物运往城市管理局规定的建筑垃圾消纳场处理，不得造成二次污染。项目应设一般固废暂存在固废仓，沉淀池沉渣经压泥机压滤后，外售给环保砖厂作为生产原料。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；固体废物排放和管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境治理法》的有关规定。

（六）项目不分配废水、废气排放总量控制指标。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法申领排污许可证。另外，建设单位须自行开展环境保护竣工验收工作，验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

河源市生态环境局

2023年3月15日

河源市生态环境局东源分局       　　 2023年3月15日印发