报告表编号：

2018     年

编号

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：东源县柳城镇黄洞村创建社会主义新农村示范村整治工程建设项目

建设单位（盖章）：   东源县柳城镇黄洞村民委员会

编制日期：2018年9月

中华人民共和国生态环境部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	11

五、建设项目工程分析	13

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	16

七、环境影响分析	22

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

九、结论与建议	31

附图：

附图1、项目地理位置

附图2、项目环境现状图

附图3、项目敏感点分布图

附图4-1、项目垃圾收集平面布置图（一）

附图4-2、项目垃圾收集平面布置图（二）

附图4-3、项目污水处理工艺流程图

附图4-4、项目官网布局图

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 东源县柳城镇黄洞村创建社会主义新农村示范村整治工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东源县柳城镇黄洞村民委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张运良 |  |  | 联系人 |  |  | 张运良 |  |  |
| 通讯地址 | 东源县柳城镇黄洞村民委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13650657393 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 517000 |  |
| 建设地点 | 东源县柳城镇黄洞村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | N8110市政公共设施管理 |  |  |
| 占地面积 | / |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 0 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1643.71 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 55 |  | 环保投资占总投资的比例 |  | 3.4% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目建设背景 目前，农村生态环境面临的形势仍然十分严峻，农村环境基础设施严重滞后，生活污染、农业面源污染严重，监管能力薄弱等突出环境问题依然威胁着广大农村人民群众的身体健康，影响着农村社会经济的可持续发展。为贯彻落实省委、省政府率先全面建成小康社会目标战略部署，按照党的十九大关于“实施乡村振兴战略”、中共河源市委办公室、河源市人民政府办公室《河源市255个省定贫困村创建社会主义新农村示范村工作方案》、市委《河源市255个省定贫困村创建社会主义新农村示范村工作方案》、东源县人民政府办公室《东源县实施城乡规划建设管理队伍和城乡规划编“两个全覆盖”工作方案》、《东源县乡村振兴开局年活动实施方案》及《东源县50个省定贫困村创建社会主义新农村示范村整治创建规划编制工作方案》的要求，黄洞村村委为科学统筹和有效推进创建社会主义新农村示范村，拟在黄洞村进行东源县柳城镇黄洞村创建社会主义新农村示范村整治工程建设，打造具有东源特色的社会主义新农村示范村，示范带动整县全域推进农村人居环境综合整治和全域旅游发展。 东源县柳城镇黄洞村民委员会拟建设东源县柳城镇黄洞村创建社会主义新农村示范村整治工程，主要建设内容包括新建蓄水池工程、给水管网敷设工程、农房外立面改造工程、危房改造工程、新建道路工程、主村道拓宽工程、巷道硬底化工程、路面修复工程、护坡工程、道路护栏工程、道路亮化工程、新建桥梁工程、三叉水桥改造工程、危桥改造工程、老年活动中心建设工程、公园基础设施建设工程、公共厕所建设工程、古旧建筑修缮工程、村口景观改造等。 环评分类 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起实施）列表中的“第四十六水利——145河湖整治——其他；第四十九交通运输业、管道运输业和仓储业——172城市道路（不含维护，不含支路）——其他”，本建设项目属于编制环境影响报告表的范畴。 表1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十六、水利. 145 纸制品制造; 涉及环境敏感区的; 其他; /. 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业. 172城市道路（不含维护，不含支路）; /; 新建快速路、干道; 其他. 因此，佛山市环境工程装备有限公司接受委托后，立即组织人员对综合整治现场及周围环境进行了详尽的实地勘查和资料收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，并依据项目特性编制完成本环境影响评价报告表。 2、项目建设位置和内容 项目整治位置为E115°4′37.44″，N24°2′58.86″。整治范围为：东源县柳城镇黄洞村，服务人口约为1600人。主要建设内容包括新建蓄水池工程、给水管网敷设工程、农房外立面改造工程、危房改造工程、新建道路工程、主村道拓宽工程、巷道硬底化工程、路面修复工程、护坡工程、道路护栏工程、道路亮化工程、新建桥梁工程、三叉水桥改造工程、危桥改造工程、老年活动中心建设工程、公园基础设施建设工程、公共厕所建设工程、古旧建筑修缮工程、村口景观改造等。 主要工程有： （1）村容村貌整治工程（具体整治范围和内容详见附图） ①整治建筑：指主要道路两侧外立面风格与整体风格不协调的建筑、结构完好仍具使用用途的客家老屋、出现结构损坏、墙体破损、屋面渗漏等问题的建筑。 ②整治方向：风貌整治，主要是建筑结构、色彩、墙面、檐口和其他（广告牌、门窗、空调框等）等方面的整治。 （2）集中供水工程 ①集中供水水源选择 规划采用水厂与市政自来水相结合的方式进行集中供水。 ②供水管网规划 蓄水池4个。拟建供水干管和支管总长约9.9公里，管径DN80—DN150。村庄集中饮水工程可敷设DN100供水管道进村配水。 ③消防用水 规划按照120-150米的服务半径沿供水干线设置消火栓。 （3）农房整治工程 ①危房拆除 规划拟拆危房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房共94间。落实“一户一宅”制度，将拆旧的地块腾挪出空间或者建新、或者作为临时绿化用地进行控制，待条件具备时建柳城居、或者复耕还农。 ②农房外立面改造 现代建筑：清理沿街建筑外墙立面的黏贴物，粉刷裸砖建筑、贴外墙砖或者刷漆，建筑立面统一以灰白色调为主。 （4）村道改造 村道升级改造方案： ①沿线增设路灯进行美化亮化 村内尚有部分道路未铺设路灯，给村民出行造成不便，本次规划黄洞村照明电源电压均采用220V，灯具以配电子镇流器的高效节能灯为主。广场及其他公共空间照明灯采用广场灯、地灯、投光灯等不同灯具，满足照明度及环境要求，路灯电缆沿埋地暗敷。 ②沿线种植花草树木打造绿化 现状主村道沿线道路景观单一，道路绿化质量不高，仅部分路段栽种小型低矮灌木，不成系统，不能形成良好的道路绿化景观面，因地制宜种植各类树木、花草，完善现有绿化设施。 ③沿路整治电力线 现状道路沿线两侧三线敷设整体呈现凌乱，线路随意敷设，规划建议通过协调、整合、规范策略，对现状村内电力线路、电信线路通过规范走向、统一杆塔、资源共享、弱电合杆、集中梳理、包装暗化、地埋等方式对现状线路进行规范美化，主干道路沿线尽量推进线路入地敷设方式，以保障沿线视觉景观。 （5）附属设施工程 按照城乡一体化行业基本公共服务均等化的要求，推进农村基层公共服务资源的有效整合和设施共建共享。根据《省定贫困村建设新农村示范村达标基本标准》的指标要求，本次规划落实快递下乡、客运班车、卫生站、公共文化设施综合体覆盖贫困村的要求。规划公共服务设施如下表： 表1-2 本项目设施完善建设一览表 序号; 项目内容; 空间位置; 建设规模; 备注. 1; 村委会（公 共服务中心）; 塘唇; 200平方米，2层; 在建. 2; 卫生站; 塘唇; 90平方米; 在建. 3; 小学改造; 塘唇; --; 改造成广场. 4; 老人活动中 心; 塘唇; 120平方米，2层; 新建. 5; 文化室; 老屋; 1个; 新建. 6; 公园; 黄京、新屋; 2个; 新建. 7; 公厕; 老屋、; 1个; 新建. 3、项目主要构筑物经济技术指标 见表1-3。 表1-3 项目主要构筑物经济技术指标一览表 序号; 项目; 工程数量; 备注（位置）. 1; 集中供水. 1.1; 新建蓄水池; 2处; 塘背、黄京、照镜、连麻. 1.2; 给水管网敷设; 9.9公里; 老屋、塘背、塘唇、石街、新屋、黄京、照镜、连麻. 1.3; 分散供水工程; 1项; 边远自然村. 2; 农房整治. 2.1; 建筑立面整治（即现有房屋外墙装修）; 95户; 各自然村. 2.2; 危房拆除（三拆除）; 95户; 各自然村. 3; 村道硬化. 3.1; 主村道拓宽; 长0.5公里，拓宽1.5米; 水口桥—村委会. 长2.7公里，拓宽1.5米; 水口桥—连麻. 3.2; 巷道硬底化; 长2.1公里，宽3.5米; 老屋自然村. 长2.0公里，宽3.5米; 黄京自然村. 长1.2公里，宽3.5米; 照镜自然村. 长1.0公里，宽3.5米; 连麻自然村. 3.5; 道路护坡建设; 554米; 新屋自然村. 200米; 石街自然村. 20米; 照镜自然村. 20米; 黄京自然村. 3.6; 路面修复; 700米; 新屋自然村. 4; 设施完善. 4.1; 桥梁建设; 新建桥梁; 位于老屋自然村，横跨柳城河黄洞段，长20m宽6m. 三叉水桥改造; 位于小坪自然村上洞河、黄洞河交汇处，长44m宽7m. 危桥改造; 位于照镜自然村，横跨黄洞河支流，长10m宽6m. 4.2; 公园; 1处; 黄京自然村. 4.3; 公厕; 2个; 老屋、黄京自然村. 4.4; 老人活动中心; 1处; 老屋自然村. 4.5; 新增路灯; 350盏; 各自然村. 4.6; 道路护栏; 370米; 黄京自然村. 2.5公里; 水口—连麻. 555米; 老屋—水口桥. 400米; 新屋—石侧村界. 5; 古旧建筑修缮; 5个. 6; 绿化工程; 1项; 全村. 4、项目投资和资金筹措情况 项目总投资人民币1643.710万元，所需资金申请省级财政补助，不足部分由地方自筹解决。 5、建设期限 本项目由东源县柳城镇黄洞村委会会同有关部门组织实施，采取招标方式，选择有资质、有实力的施工单位实施，项目项目计划2018 年12月开始动工建设，2020年3月竣工验收，建设期为27个月。 6、项目定员 项目建成后不设定员编制，日常工作交由东源县柳城镇黄洞村委会人员监管。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于东源县柳城镇黄洞村，项目施工附近为村民集居地。现有的环境问题主要为村民的生活垃圾、生活废水、社会活动噪声、汽车尾气等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 黄洞村坐落在镇域东北部，距圩镇约1.5公里。东源县，隶属广东省河源市，前身为河源县、河源市郊区，1993年11月更名为东源县，是广东省面积第二大的县。东源县地处广东省中部，东江中上游，介于北纬23°22´~24°15´，东经114°19´~115°22´之间。东邻龙川县、梅州市五华县，北接和平县、连平县，南靠河源市区和东源县，西连惠州市龙门县、韶关市新丰县，是珠江三角洲与粤北山区的结合部，东西长130km，南北宽66.6km，面积4070km2。其中惠河、粤赣、梅河和规划建设中的昆汕高速公路与205国道、河惠莞高速、京九铁路、广梅汕境铁路、赣深高铁、梅龙高速、粤赣高速纵贯全境。 2、气候概况 根据气候学原理结合本县实际及生产、生活习惯，选取公历2—3月为春季，4—8月为夏季，9－10月为秋季，11月—次年1月为冬季。 (1)春季 冷暖交替，气温较低，多为低温阴雨、持续少日照天气。春始，控制本县的冬季风开始减弱，夏季风开始加强，冷暖空气交替频繁；常遇北方冷气南下，静止锋在华南地区徘徊，形成一次次的低温阴雨天气过程，历年全季降水量199.5毫米，占全年11%。平均气温15.1℃。总日照177.0小时，日均2.9小时，是全年日照最少的季节。 (2)夏季 高温高湿多雨。入夏，夏季风开始控制，冷空气逐渐减弱，气温稳定上升，空气变湿。4－6月夏季前期（又称前汛期），受锋面低槽和台风影响，常出现暴雨或大暴雨天气。6月上半月的 “龙舟水”为全年降水高峰期。前汛期降水量占夏季总降水量的65%。7－8月夏季后期（后汛期），冷空气活动明显减弱，主要受台风和热力对流影响，出现短期强烈降水并伴有大风。降水量占夏季总降水量35%。季暴雨日5－6天。历年全季降水量1227.9毫米，占全年降水70%。总日照767.7小时，日均5.0小时；平均气温25.3℃，为全年最高；极端最高气温出现在7月上旬前后。 (3)秋季 冷空气活动加强并逐渐影响本县，气温下降，降雨减少。入秋，仍有台风、暴雨出现，气候主要由暖向冷转变，出现秋高气爽天气。进入9月下旬，冷空气影响过程增长，常造成日平均气温小于或等于22.0℃的持续北风低温天气，即寒露风天气。历年全季降水量234.3毫米，占全年13%。平均气温23.7℃。总日照362.9小时，日均6.0小时，为全年最多日照的季节。 (4)冬季 干燥寒冷少雨。间或出现霜、冰冻。入冬，冬季风稳定控制，经常受北方冷空气南下影响，气温明显下降。通常，12月上旬起有霜冻，下旬起有冰冻。季均霜日14天，霜期约65天；平均冰日9天，冰期约49天。季均气温13.8℃，为全年最低。极端最低气温出现在1月中旬前后。历年全季降水99.5毫米，仅占全年的6%。季平均绝对湿度11.5百帕，为全年最干燥时期。总日照485.5小时，占全年的27%，日均5.3小时。 3、地质、地形、地貌 东源县属丘陵山区县，县内有“两江三山”，即东江、新丰江、燕子岩山、九连、桂山。河流将全县划分为东部山区、北部盆地地区和西部的新丰江水库区三大块。地形以丘陵山地为主，在全县内海拔1000m以上的山峰有七目嶂、缺牙山、桂山、燕子岩、鳌鱼峰、蝉子顶、五指山7座，以黄村镇与五华、龙川交界的七目嶂为最高，主峰海拔1318m。东源县整体地形地势呈现东西宽，南北窄，北高南低，东西两侧多山，南北多丘陵，山岭与谷地相间。以东北至西南为走向的缺牙山脉（自柳城上洞起，西南至桂山止）将全县斜割成两大半，西北为灯塔盆地，属新丰江流域，面积为2374.75 km2；东南面为东江主流河谷，流域面积2013 km2。 平原面积仅占全县面积的5%，主要为洪积、冲击平原。此类地貌是肥力较高、水力条件好的农用地。丘陵集中于盆地周围，是低山的延伸，占总面积的25%，是主要的地貌单元，海拔一般在40~300m之间，属剥蚀、侵蚀丘陵。海拔300m以上的山地，占全县总面积的60%，河流、水库（包括新丰江水库）水面占10%。 黄洞村土地以山地、林地为主。北部为山地、林地，有背阴山、高梁山、石牙头，望州有头顶山，桐木有南蛇岗，合罗塘有七娘岗、狮子山、尖峰顶，最高山岭海拔约500米东北部有水库一座；南部主要为耕地及居住用地。 4、水文特征 东源县分属东江、韩江两个水系。东部为韩江水系，集雨面积819平方公里，占全县流域面积的22.9%；中、西部为东江水系，集雨面积2808平方公里，占全县流域77.1%。全县河流流域面积在100平方公里以上的有14条。其中东江水系有秋香江、义容河、琴江、康禾河、汀村水、龙渡水、青溪河、南山水、上义河、围澳水等10条；韩江水系有中坝河、洋头河、龙窝水、水墩水等4条。黄洞村地处北回归线以南，气候属亚热带季风气候。气候温和湿润、日照充足、雨量充沛，适应农作物生长。东江从南部穿过，且有柳城小河，发源于合罗、桐木、望州的小溪流经柳城河并汇入东江。 5、生态 东源县森林植被为南亚热带常绿阔叶季雨林，主要林木有松科、杉科、壳斗科、樟科、桃金娘科和竹科等20余科、110多个树种。常见林下植被主要有桃金娘、芒箕等。次生植被有马尾松、人工杉林，地被物以芒箕为主，草本植物以蕨类居多，藤本植物也常见。 植物资源：本县的林木以松、杉及白梨、赤梨、石斑、荷树、檫树、香樟、山苍树和竹为主。常见的有73科、233种；野生药用植物约有170多种，其中以金银花（左转藤）、巴戟（鸡肠风）、土茯苓、淮山、地黄、茅根、水龙、了哥王等较丰富。禾本科为本县草场主要牧草。 动物资源：本县主要野生动物有近100种，属国家保护动物的有豹、莽蛇、穿山甲、水濑等。

## 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （一）本项目所在区域的环境质量现状如下： 大气环境：项目所在地为河源市东源县柳城镇，根据2018年6月东源县环境质量状况月报统计资料（详见表3-1），环境空气质量中SO2、NO2、PM10均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。表明项目区域环境空气质量良好。 表3-1 空气环境质量监测数据 （单位：ug/m3） 名称; SO2; NO2; PM10. 日平均值; 5; 25; 36. 执行标准; 60; 40; 150. 水环境：项目最近的水体主要为柳城河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号文）划分，柳城河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。柳城河的地表水环境质量现状引用东源县环境监测站2017年对柳城河常规监测断面的监测数据，其统计分析结果见下表； 表3-2 水环境监测统计结果（单位mg/L） 项目; DO; CODcr; BOD5; NH3—N; TP. 柳城河监测值; 9.1; 13; 0.8; 0.25; 0.09. 标准值（Ⅲ类）; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.2. 根据水环境功能区划的要求，柳城河水体各项污染指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体水质标准要求。 声环境：项目位于县城区郊外，根据《声环境质量标准》要求“乡村一般不划分声环境功能区，根据环境管理的需要，县级以上人民政府环境保护行政主管部门可按要求确定乡村区域适用的声环境质量要求，即村庄原则上执行2类声环境功能区要求”，根据统计资料，项目噪声昼间45.2dB(A)、夜间38.7dB(A)，所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 因此，项目所在地大气、地表水、声环境质量较好。 （二）项目所在区域环境功能属性 本项目所在区域环境功能属性见表3-1。 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编号; 项 目; 类 别. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 2; 水环境功能区; 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ、Ⅱ类标准。. 3; 声环境功能区; 属于2类区域；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否水源保护区; 否. 主要环境保护目标： 1、环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级； 2、地表水环境：地表水保护目标柳城河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类； 3、声环境：项目区域的声环境质量保护级别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、主要环境保护目标 经过现场勘察，管网和污水处理站建设项目周边200m范围内环境保护目标见下表3-2。 表3-2 项目保护目标情况表 名称; 保护目标; 位置(方位); 距离; 影响人数; 保护类别. 黄洞村; 住宅; W、E; 10-200米; 1600人; 大气、声. 柳城河; 水环境; /; 0; /; Ⅲ类水体.

## 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目所在地位于东源县黄洞村，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）（摘录） 单位：mg/m³ 污染物; 单位; 小时均值; 日均值; 年均值; 标准来源. NO2; ug/m3; 200; 80; 40; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 中二级标准. SO2; ug/m3; 500; 150; 60. PM10; ug/m3; --; 150; 70. 2、根据广东省地表水功能区划(粤环〔2011〕14号(水处))，柳城河为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项目; pH; DO; CODCr; 氨氮; BOD5; 总磷; 粪大肠菌群(个 /L); SS. 标准值（Ⅲ类）; 6-9; ≥5; ≤20; ≤1.0; ≤4; ≤0.2; ≤10000; ≤30. 注：SS的Ⅲ类标准值参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 注：粪大肠菌群单位：个/L，pH无量纲，其他指标单位均为mg/L。 3、项目位于农村地区，根据《声环境质量标准》要求“乡村一般不划分声环境功能区，根据环境管理的需要，县级以上人民政府环境保护行政主管部门可按要求确定乡村区域适用的声环境质量要求，即村庄原则上执行2类声环境功能区要求”，由于项目所在区域人口密集、商业较发达的村镇，评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表.4-3 声环境质量标准 类 别; 昼 间Leq(dB(A)); 夜 间Leq(dB(A)). 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 根据污染物排放标准选用原则，项目污染物排放执行如下标准： 1、大气污染物排放：项目废气主要为施工期挖掘机、汽车运行尾气；运营期期无废气产生。 2、水污染物排放：本项目建成后，运营期无废水产生。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 噪声排放标准 类 别; 昼间（6:00～22:00）; 夜 间（22:00～6:00）. 施工期; 70dB(A); 55dB(A). 营运期; 60 dB(A); 50 dB(A). 4、施工期弃土执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。运营期乡镇生活垃圾执行《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）。 |
| 总量控制指标 | 按照国家 “十三五” 环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3－N，废气为SO2 、VOCs和NO2。 结合本项目的特点，项目运营期无废水废气产生，因此不分配总量控制指标。 |

## 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 - 管道施工工艺 人工复土 管道铺设 扬尘 地面开挖 ②道路、附属设施等土建施工 浇注 铺钢筋 地面开挖 砌砖、抹光 施工噪声、施工扬尘 施工噪声 施工废水 土地平整

工程分析 一、施工期： 1、施工期噪声污染分析 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。根据实测类比资料，各噪声源情况见下表5-1。 表5-1 施工期各设备噪声状况 声源; 载重车; 搅拌机; 装载机; 推土机; 振捣机; 挖掘机. 噪声峰值 db(A); 95; 105; 103; 107; 105; 89. 2、施工期的大气污染排放分析 本项目在施工期所造成的大气污染主要是施工开挖、废土堆放和装卸以及车辆运输等所形成的扬尘，施工机械排放的废气，其中以施工扬尘影响较大。污染因子为TSP。 施工产生的地面扬尘主要来自两个方面，其一是砼拌合现场与水泥储料站的水泥扬尘；其二是运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。根据类比调查资料可知，在距砼拌合场地50米处，拌合产生的扬尘（TSP）可降至1.00mg/m3，水泥储料站扬尘影响范围在距其150米处TSP浓度既可降至为1.00mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30米范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。 3、施工期的水污染排放分析 施工期水污染来源为河道清淤过程扰动河水产生的污水，主要污染物为SS；管道铺设和土建施工建设不在现场搅拌混凝土，施工人员均为当地的村民，不在现场设施工场地，因此无施工废水产生。 4、土石方开挖造成的水土流失。 施工中产生水土流失的主要原因有降雨因素和工程因素。降雨造成土壤浸蚀，工程建设破坏植被、土壤自然结构。 本次评价采用《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3－93）中推荐的通用土壤流失方程（USLE）对本项目的样方年水土流失量进行预测。通用土壤流失方程表达式如下： - A=0.247ReKeLiSiCtp 计算侵蚀模数A=0.247ReKeLiSiCtp = 4.7981 kg/m2.a 评价标准 对建设项目水土流失的评价采用年平均水土流失量为参照物，其平均标准列于下表5-2。 表5-2 土壤侵蚀强度分级指标 级别; 侵蚀模数（t/km2·a）. I 微度侵蚀; <200，500，1000. II 轻度侵蚀; （200，500，1000）～2500. III 中度侵蚀; 2500～5000. IV强度侵蚀; 5000～8000. V极强度侵蚀; 8000～15000. VI剧烈侵蚀; 15000. 水土流失的预测 本项目主要为道路扩宽开挖扰动土地的面积，约5000m2，年均降雨条件下的水土流失情况，计算结果见下表5-3。 表5-3 年降雨条件下场址区域的水土流失情况表 项目; 单位; 本工程. 土壤侵蚀模数A; t/(km2·a); 4798.1. 土壤侵蚀量; t/a; 5.76. 由上表可见，本项目施工过程中年水土流失总量5.76吨，土壤侵蚀模数为4798. 1 t/(km2·a) 中度侵蚀，因此，需做好建成后的地面硬底化工作，减少水土地流失量。 5、施工期固体废弃物环境影响分析 该项目在施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾，如：地基处理开挖的泥土、施工过程中的残余混凝土、碎砖块、金属边角料、电焊条头、电石渣、废木料等，以及河道清淤过程产生的污泥这类垃圾基本上不溶解或溶解度很低、不飞扬、不腐烂变质，如管理不当，随意丢弃，将会影响环境景观。 (1)施工期建筑垃圾 施工期建筑垃圾的产生量采用建筑面积发展预测模型预测：JS=QS×CS 本报告按每平方米建筑面积产生影响2.0公斤的建筑垃圾进行估算,该项目总建筑面积为5000平方米,则建筑垃圾的总量为10吨，就近低洼处回填。 （2）河道清淤工程 河道清淤工程主要为针对柳城河部分河段进行清淤，河道中需清理的淤泥主要位于河涌两侧河床。根据可研可知清淤工程量预计为2000t废泥产生，清淤时，以适合放置清淤机械点为清淤起点，分别自上而下或自下而上依次清理。采用污泥泵将淤泥通过管道输送至岸边，当日将其运至周边护坡作为种植肥料堆填。 二、运营期的主要污染源 1、水污染物 项目建成后不产生废水。 2、大气污染物 项目建成后不产生废气。 3、噪声 项目建成投产后，主要噪声为社会生活环境噪声。 4、项目固体废物产生情况分析 项目建成投产后无固废产生。

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前污染物浓度及污染物量（单位） | 处理后污染物排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 |  | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 淤泥 | 10t 2000t | 建筑垃圾低洼处填放；淤泥当日将其运至周边护坡作为种植肥料堆填 |
| 噪声 | 施工期 | 噪声 |  | 95~107dB(A) | 昼间：70d B(A)、夜间55d B(A) 夜间：45 d B(A) |
|  | 运营期 | / |  | 无 | / |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、河道整治扰动河水，造成水中悬浮物升高； 2、土建工程建设使得地面裸露，造成局部水土流失加重。 随着整治工程的结束，这些影响也随之消失。 |  |  |  |  |  |

## 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目建设过程中所进行的场地平整、掘土、污水处理池和地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 一、施工期水环境影响分析和防治措施 (1)施工期水环境影响分析 项目现场不设施工营地，土建施工废水包括地基、道路开挖和铺设、附属设施建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水等；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷覆土、建筑砂石、垃圾和弃土，不但携带大量泥沙，还可夹带石油类、动植物油和化学品等污染物。排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道和水体堵塞。另外，河道清淤扰动河床使的局部悬浮物升高，由于河道施工期时间较短，随着施工期的结束，这些影响也随之结束，因此，不会对地表水造成污染。 （2）对河道的影响分析 ①水位的变化 河道整治后，最高允许水位的变化将有利于行洪安全，从而保证在遭遇100年一遇的洪水时，河岸两边地势较低处不被洪水淹没，保证其区域范围内的植被和动物不受干扰，生态环境不会遭受明显的破坏。 ②泥沙的变化 河道整治后，由于扩宽了河宽，整治河段的水面总面积较整治前大了三分之一，在同样的水流量下，整治后的平均流速较整治前的平均流速有所减小，减轻了水流的冲刷力，因此也减少了输往下游的泥沙量，从而保护了附近水体水质，特别是在水土流失较严重的雨季，降低了区域内的水土流失的影响。 ③流速的变化 河道整治后，通过断面形式、水面面积的改变，水流流动将比较均匀，流速也将趋于稳定，从而满足水生动植物的生长要求，对维护河段正常的生态环境、维持正常的生态功能，起到积极的作用。 河道整治过程中，通过沿线截污工程的实施，使工程段排入河道的废水污染物有了较大幅度的削减，同时，禁止固体废弃物排入河道，定时清捞河面垃圾、加强两岸排污的管理与监督，减少了河流的污染源强。虽然天然河道的水体自净能力与生物降解能力一般都比整治后的河道强，但由于整治工程河段较短，且通过采取生态护坡及各种生物措施，污染物降解能力的差异相对于污染源强的削减量来讲，其表现出的对污染物浓度的影响程度较小。则从整体上看，本项目河道整治完成后，对于缓解村庄河道的污染情况、改善村庄河道的水质是有利的。 (3)水污染防治措施 本项目施工单位应严格按照《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》及广东省《东江水系水质保护条例》要求，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路或淹没市政设施。施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。为减少项目建设过程中对周边地表水环境的影响，拟采取以下措施： （1）在施工过程中，定时清洁施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生，严格控制可能对周围水体产生石油类污染。 （2）施工产生的泥浆及含有废油和泥浆的废水不能直接排入临近的地表水体或 地下水体，应经过隔油和沉淀处理后回用；可在回填土堆放场、施工泥浆产生点建立临时沉淀池，含泥浆雨水、泥浆水经沉淀后回用；设备和材料的清洗水，也应先沉淀后回用，控制施工污水中的泥沙等悬浮物影响周围的环境；临时沉淀池的容积应满足施工污水、含泥沙雨水在池内停留沉降足够长的时间，并且必须定期清淤挖沙，使这部分水携带的沙土经充分沉淀后再回用。 （3）在施工场地设置临时水池，将可循环使用的水收集储存备用，以节约水资源和减少外排污水，所有废水经处理后回用于施工阶段的清洗设备及砂石、洒水降尘，或场地绿化。 （4）施工场地内应设置临时的排雨系统，利用导流沟等将暴雨期间的雨水引入沉淀池沉淀净化后转入临时水池或直接回用。在枯水期进行施工，河道开挖前在上下游分别设置围堰，阻挡施工土渣进入水中，减少施工过程引起水环境污染。同时增加围堰的防渗能力，防止河水进入开挖基坑中，而增加基坑废水量。 （5）建设施工过程均不设置厕所和临时住房，施工人员生活废水一般利用周边民宿解决，统一处置。 （6)本项目河道整治工程完成后，从整体上看，相对于整治前，河道的水质有一定的改善，在项目营运期间，将采取以下水污染防治措施保护其水质： ①河道两岸安排专人巡查，加强水环境保护的宣传力度，同时环境保护主管部门督促对沿岸排污口进行规范化建设，严格禁止污水直接排入河道。 ②禁止固体废弃物排入河道，定时清捞河面垃圾。 二、施工期大气环境影响分析和防治措施 (1)大气环境影响分析 主要为施工过程中地面开挖产生的粉尘，对周围环境也有一定的影响，通过采取定期喷水等措施，以减少施工中TSP对环境的影响。粉尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘粉尘及现场堆放粉尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌粉尘；三是来自来往运输车辆引起的二次粉尘。根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明建筑施工粉尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工粉尘的影响范围达下风向150m处，水泥储料站粉尘影响范围在距其150米处TSP浓度既可降至为1.00mg/m3以下。施工及运输车辆引起的粉尘对路边30米范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。在施工期间，如天气连续晴朗、干燥，在出现较大风气象条件下，裸露的土方或碾压的尘土极易产生风蚀扬尘，其影响范围一般在200米内，对周围环境有一定的影响。 (2)施工期大气环境污染防治措施 为使项目在施工期对周围环境空气的影响减少到尽可能小的限度，建议采取以下措施： 1.控制扬尘 （1）在施工现场四周架设围挡封闭施工，围挡使用砌体、彩色压型钢板等硬质材料，可按工程进度分段设置围挡或使用统一的连续性护栏设施。本项目本着对周边环境影响减低到最小的原则，在所有施工沿线，靠居民侧均设置相应的1-2m高围挡。 （2）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； （3）优化施工区布置，建筑材料及临时堆场尽量设置于居民点的下风向距离较远处。 （4）尽量减少建筑材料及建筑垃圾露天堆放，应尽量加设遮盖；建筑材料、建筑垃圾等不宜在施工场地长期堆放； （5）对临时堆场采取塑料薄膜覆盖等措施，加强回填土方的管理，严格控制开挖土方回填程序，及时回填土方，缩短开挖及回填的间隔时间。 （6）对施工工地勤洒水：对施工中的土石方开挖、运输、装卸、堆放，灰土的装卸、运输、混合等易于产生地面扬尘的场所，采用洒水的办法以润湿路面，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，建筑垃圾要及时运走，以防止长期堆放而起尘或被雨水冲刷；及时清扫道路及场地，并且对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。 （7）加强运输车辆的管理。 施工期间，运送散装物料的机动车，尽可能采用蓬布遮盖，以防止物料洒落；存放散装物料处，尽量用蓬布遮盖；车辆装运时不得超载，采用封闭式专用车辆，防止沿途散落。车辆通过临时性道路或土路时，应控制工程车辆慢速行驶，可减少尘土飞扬。并定期检查施工车辆，破损的车厢应及时修补，减少车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑废料。 合理设计材料运输路线，材料场和材料运输车辆行驶路线应避开对环境要求较高的区域，选择影响最小的运输路线，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，减少扬尘对环境的影响。 车辆在进出施工工地时需清洗，可建造一浅水池，车辆出工地时慢车驶过该浅水池，洗去车轮上的尘土，再根据情况采用喷洗的方法，将剩余的泥土冲干净，避免车辆进出带起的扬尘。 （8）本工程首选使用商品混凝土，减少现场搅拌砂浆、混凝土，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。 （9）当风速过大时，应停止施工作业，并对临时堆场、建筑材料和建筑垃圾堆放场采取遮盖措施。 （10）施工结束时，应及时恢复施工占用场地道路及植被。 2.控制机械废气和汽车尾气 施工期间燃油机械设备较多。首先，往返于施工区的大型运输车辆、推土机，尾气应达标排放，不能达标的，应安装尾气净化器；其次，执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。第三，运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料，应注意施工机械的维护与维修，使其在良好的状态下工作，并应选择合理的运输路线，以减小尾气污染物排放及其对周围居民区的影响。第四，对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度，并制定施工区运输车辆排气监测办法，严格执行。 3.清淤恶臭污染防治 （1）清淤的季节建议选在冬季，则臭气不易散发，且冬季多数居民的窗户关闭，可减轻臭气对周围居民的影响。若在其它季节清淤，则施工单位应提前告知附近居民关闭窗户，及时采取保护措施。 （2）清淤后的淤泥经污泥泵输送至密闭罐车后，当日将其运至周边护坡作为种植肥料堆填。 （3）对施工工人采取保护措施，如配戴防护口罩等。 （4）与《河源市大气污染防治实施方案（2014-2017年）》可达性分析 根据方案要求，河源市城区所有建筑、市政、水利、公路、取土点、拆迁点等工程工地做到“7个100%”，即：非施工区裸土覆盖率100%，施工现场围挡率100%，工地路面硬化率100%，拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载时采用湿式作业法率100%，运载工地物料不能高于车厢围栏且严密遮盖率100%，工程车辆驶离工地车轮、车身、车槽帮等部位冲洗率100%，暂不建设场地绿化率100%。结合本项目工程设计方案及大气污染防治措施，本项目施工便道采用市区三级道路，拓宽道路，均非裸土地面，符合工地路面硬化的要求，且施工路面及时打扫。在天气和工地干燥时，本项目施工过程中会定时（每隔两小时）向车辆运输频繁的道路和作业较为集中的露天工地洒水，满足“遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，每天洒水力争不少于6次，尽量缩短起尘操作时间”的要求。 本项目施工场地在面向居住楼一侧设置不低2m的工地围挡构筑物，落实施工现场围挡措施，且围挡达到连续、密闭、高度为1.8米~2.5米的要求。 本项目施工单位对出入工地的运输车辆的装载高度（不得高于车厢围栏）、装载方式（散料及液体密闭）、清洁要求（冲洗除泥才能上路）等采取的防尘措施均符合《河源市大气污染防治实施方案（2014-2017年）》的相应规范。 本项目对建筑垃圾、生活垃圾进行分类堆放，并设置了封闭式垃圾堆放点，按照市容环境卫生主管部门的规定及时清运出场，在48小时不能及时清运的，采取遮盖、洒水等防尘措施。 本项目施工材料及建筑垃圾分区堆放于临时堆位，采用防风抑尘网及定时喷淋等抑尘措施。露天装卸点适当采取洒水、喷淋等 抑尘措施。 因此，本项目的大气污染防治措施充分考虑了《河源市大气污染防治实施方案 （2014-2017年）》的相关要求，其防治效果可达到相应规范。 三、施工期固体废物环境影响分析和防治措施 (1)固体废物环境影响分析 建筑垃圾总量很小，主要是废弃的建筑材料、河道清理垃圾和淤泥。其中，废弃钢筋头和UPVC回收，由原料销售商集中送回原料生产厂家，废弃的砖头、土方等，由于量很小，放至低洼处填放；河道清理的垃圾和淤泥当日将其运至周边护坡作为种植肥料堆填，施工固废对环境影响很小。 (2)固体废物防治措施 施工期的固体废物有建筑垃圾和生活垃圾。其特点是成分较简单，数量较大，因此收集和运输的原则是集中处理，及时清运。 （1）由于生活垃圾长期堆放容易变质腐烂，发生恶臭，污染空气，并成为蚊蝇滋生和病菌传播的源头，因此施工单位应加强施工区域内生活垃圾的管理，设置垃圾收集容器，派人专门收集，并定期交由环卫部门进行处理。并对垃圾桶、垃圾集中存放处定期喷药消毒，防止苍蝇等害虫滋生。 （2）施工开挖的土方用于原河道土方填筑、临时施工道路及临时围堰的填筑、河堤回填、河道两边护岸填土等，且配合片区开发的地面高程，部分余土堆填至附近储备土地低洼处，不产生弃土。 （3）科学施工，尽量避免雨季施工，排水系统及导流围堰合理设计，严格控制开挖土方回填程序，及时回填土方，并保证施工期间各施工区的排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。如防护不能紧跟开挖时，对开挖面采取塑料薄膜覆盖等临时性防护措施，做好水土保持工作，以减少河道水流区的水土流失。 （4）对施工过程中产生的建筑垃圾，主要有包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、废弃的沙石、建材损耗产生的垃圾，施工区内设置专门场地进行分类堆放，并在周围建立防护带，可用木桩做支柱，四周用塑料或帆布围成，以防止垃圾的散落。 （5）对于可资源化利用的废弃建材，应予以回收利用或出售，其他不可利用部分及时清运，做到工完场清，尽量结合周围宅基地的建设消化建筑垃圾，严禁随意处置。 （6）为防止建筑垃圾外运过程中沿道遗洒及扬尘对周围环境产生影响，建筑垃圾外运要用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 （7）在工程施工前必须将表土剥离，剥离后将堆在表土堆放区进行防护，妥善堆存，防止水土流失，以便施工结束后，用于恢复绿化。 （8）河道清淤时，采用污泥泵将淤泥通过管道输送至岸边的密闭罐车，收集后外运至有处理能力的单位处理，不在岸边堆存。 通过以上防治措施，并加强对施工人员的环境意识教育，可有效降低施工期的固体废弃物对周围环境的影响。 四、生态环境影响分析及防治措施 （1）施工期生态影响分析 ①施工期对植被的影响 本项目范围内主要为农业生产区、有林地、农村农民聚居地，但是占用部分多为水土流失区、原有的水利设施用地。给林业及农业生产带来的影响较小。施工期间的临时工程土石方量挖、填弃渣如果占用农田会造成局部林业生态的破坏，这部分影响是暂时的，可恢复的。填挖工程将造成区域原有自然景观单元面貌的改变，景观格局将重新组合和展布。临时用地及施工便道用地和施工期其它因素等，使工程附近地区的土壤植被造成一定的损失或损坏。但这些影响都是暂时的，可恢复的。 再者，项目本身即为生态保护修复工程，是对原有生态系统的保护和修复实施的工程，其总体影响是有益的。 ②施工期对土壤和景观的影响 项目中工程部分的施工期由于机械的辗压及施工人员的践踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，不利于植物的生长和植被恢复。 景观是构成视觉图案的地貌和土地覆盖物，是人们对诸如自然景物和城市建筑物等环境因素审美的综合反映。本项目的实施，可以大大改善水质，会对原有的景观特色产生有益影响。 ③施工期对野生陆生动物、水生生物的影响 施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设区及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。但是项目工程实施区域大部分是已开发的农田和村镇，没有陆地野生动物保护区，没有受特殊保护的动物，一般陆生动物会随着项目建设的结束逐渐回迁到附近的地域，不会造成某种生物品种的灭绝， 影响是暂时的，本工程河道清淤期间将造成的悬浮物对相关水生动植物、湿地植物、湿地，水域面积和水质可能会造成一定的影响。但是基本都处于可控的范围内，随着施工期的结束，其影响也随之消失，带来的是良好的环境对水生生态有利的影响。 (2)生态防治措施 ①加快施工进度，避开4-9月雨季施工； ②采取边开挖边施工的方式，减少开挖面积和地面裸露； ④施工期结束后应做好开挖地面的硬地化或绿化措施； ⑤开快河道清淤工作，缩短扰动河道的时间，避开雨季施工。 五、施工期声环境影响分析及防治措施 (1)声环境影响分析 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中源强最大的是电钻，源强达115 dB(A) ，具体值见表7-1，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。施工机械产生的噪声将存在于整个施工过程，待施工结束后这些影响随之消失。 表7-1 各施工阶段的噪声源统计 施工期; 主要声源; 声级dB(A); 施工期; 主要声源; 声级db(A). 土石方 阶段; 挖土机; 78~96; 装饰、 装修 阶段; 电钻; 100~115. 冲击机; 95; 电锤; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 打桩机; 95~105; 无齿锯; 105. 底板与结构 阶段; 混凝土输送泵; 90~100; 木工刨; 90~100. 振捣机; 100~105; 混凝土搅拌机; 100~110. 电锯; 100~110; 云石机; 100~110. 电焊机; 90~95; 角向磨光机; 100~115. 预测模式 a、基准预测点噪声级叠加公式： Lp总=10×lg[i=1n10LPI10] 式中：Lp总— 叠加后总声级，dB(A)。 n — 噪声源数目。 Lp i— i声源至基准预测点的声级，dB(A) 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为噪声源强，对各敏感区及预测点进行声波的理论传播计算。 b、噪声源至某一预测点的计算公式： Lp=L0×Lp=L0-20×lg(rr0)-α×(r-r0) 式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，db(A)。 L0——离声源距离为r0米处的声压级，db(A)。 α——衰减常数db(A)/m。 r ——预测点距声源的距离，m。 参考建筑施工的类比调查资料，并根据上述预测模式对各噪声源噪声传播情况进行预测，结果见下表7-2。 表7-2 主要施工机械及机械加工在不同距离处的噪声影响值 机械名称; 离施工点在不同距离处的噪声值. 5M; 10M; 50M; 100M; 150M; 200M. 挖掘机; 84; 78; 64; 58; 54; 52. 推土机; 86; 80; 66; 60; 56; 54. 装载车; 80; 74; 70; 64; 60; 58. 起重机; 81; 75; 61; 55; 51; 49. 冲击钻; 87; 67; 53; 47; 43; 41. 搅拌机; 88; 78; 64; 58; 54; 52. 卷板机; 87; 67; 53; 47; 43; 41. 切割机; 90; 82; 74; 66; 61; 58. 由表7-2的结果可以看出，各施工机械昼间在场界产生的噪声值一般都大于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。但为了减少施工噪声对环境的影响，要求本工程在施工期间，在晚二十二时至次日六时不得作业，减少运输车辆经过沿线居民民发生扰民影响。 (2) 噪声污染控制措施 施工单位必须在工程开工15日前向市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况，办理建筑施工噪声排放许可证。由于本工程周边分布一些噪声敏感点，为尽量减小施工对其影响，拟采取如下防护措施： （1）降低设备声级 ① 选用低噪声设备和工艺，施工机械进场应得到环保部门的批准，对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。采用低噪声的压缩机、挖土机等施工设备和施工方法，如以液压机械代替燃油机械，振捣器选用高频型等；施工中应采用低噪声新技术，如改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术。 ② 施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，及时修理和改进施工机械，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 ③ 施工人员应掌握施工机械的正确使用方式，避免对机械操作及维护不当产生的噪声。 ④ 在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组，减少因使用柴油发电机而引起的噪声影响。 （2）控制噪声的传播 在施工现场四周架设围挡封闭施工，围挡使用砌体、彩色压型钢板等硬质材料，可按工程进度分段设置围挡或使用统一的连续性护栏设施。 设备整体应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作。同时采取适当的减震、消声措施，对于相对固定的声源，如压缩机、挖土的发动机等，采用消声屏蔽可以使噪声强度降低10分贝以上。 建立临时声障，与河源市人民医院和雅居乐幼儿园较近的施工区，采用轻型材料设置隔音墙或设置障碍物削弱声波等。 （3）合理安排施工时间和布局施工现场 ① 严格遵守《河源市区环境噪声污染管理暂行规定》及相关环境噪声污染管理法律法规的规定，将高噪声作业尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工。在休息时间，尤其在午休、夜间睡眠时间（中午12：00-14：30或夜间22：00-次日6：00），不得进行产生高噪声、高振动的作业。 ② 针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高，同时应尽量缩短居民聚居区附近的高强度噪声设备的施工时间。因抢修、抢险作业和浇灌混凝土不宜留缝隙的作业及为保证工程质量需要等其他特殊工况，确需在夜间连续施工作业的，应当由建设行政主管部门出具证明，在施工前3天报环境保护行政主管部门审批，取得建筑施工噪声排放特殊许可证后，并由施工单位公告可能受影响的附近居民，方可施工。并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。 ③ 施工期应当合理布置施工场地，施工区与生活区隔开一定距离，尽量将产生高噪声的作业区布设在远离敏感点一侧区域，以有效利用施工场区的距离衰减减少对项目外环境敏感点的影响。 （3）个人防护 施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具，并适当增加劳保补助。 （4）降低人为噪声 提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等，最低限度减少噪声扰民。 （5）减少运输过程的交通噪声 加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。车辆运输时间应尽量避开午休及夜间休息时段，在运输过程中严格限制车速和单位时间内的车流量，对运输车辆期进行定期维修、养护，车辆通过居民点时应适当降低车速，并禁鸣喇叭，以降低对居民的干扰。可以绕开居民区时，尽量不要从居民区中穿行，如不得以必须穿行居民区，应为受影响的居民制作临时隔音设备，或给予一定的经济补偿。 对施工过程除采取以上减噪措施以外，还应与周围单位及居民建立良好关系，对受施工影响较大的居民或单位，应在作业前做好安民告示，并标明投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，及时处理各种环境纠纷，取得社会的理解和支持。 施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 六、社会环境影响分析 本项目在施工期间污水管网建设过程中会占用部分的道路和人行道，对车辆通行和行人行走造成不便，因此，施工单位应合理安排施工车辆的行驶路线及行驶时间段，施工单位应在相应路段设立公告牌，引导车辆和居民出行。随着管网建设的完成，该影响也随之消失，且由于项目开挖面较小，故对周边居民或周围居民和行政办公单位的日常生活办公基本无影响。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 项目运营期无废水产生。 2、大气环境影响分析 项目运营期无废气产生 3、噪声环境影响分析 项目建成后主要为居民社会生活环境噪声，项目对周围声环境无影响。 4、固体废物 项目运营期无固废产生。

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 汽车尾气、施工粉尘 | 粉尘、CO等 | 加强现场管理、做好洒水降尘 | 减少影响 |
| 水污染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 自建沉砂池后回用与抑尘 | 减少影响 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工垃圾 | 建筑垃圾；淤泥 | 建筑垃圾运至周边低洼处回填；淤泥当日将其运至周边护坡作为种植肥料堆填 | 无害化、减量化处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 选用低噪声的施工设备和工艺，避免在夜间施工。 | 达标 |
|  | 运营期 | 社会生活环境噪声 |  |  |  |
| 水土保持 | 做好河道边坡和污水处理设施地面开挖未利用地面的绿化，减少水土流失。 |  |  |  |  |

## 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况： 项目整治位置为E115°4′37.44″，N24°2′58.86″。整治范围为：东源县柳城镇黄洞村，服务人口约为1600人。主要建设内容包括新建蓄水池工程、给水管网敷设工程、农房外立面改造工程、危房改造工程、新建道路工程、主村道拓宽工程、巷道硬底化工程、路面修复工程、护坡工程、道路护栏工程、道路亮化工程、新建桥梁工程、三叉水桥改造工程、危桥改造工程、老年活动中心建设工程、公园基础设施建设工程、公共厕所建设工程、古旧建筑修缮工程、村口景观改造等。项目总投资1643.71万元，预计2020年3月完成。 2、环境质量标准现状评价结论 项目所在地环境空气质量达到《空气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 柳城河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、项目选址合理合法性分析 项目属于N8110市政公共设施管理，建设属于《产业结构调整指导目录（2011年及其修改单）》中鼓励类，同时项目的实施满足《东源县柳城镇黄洞村村庄规划》（2014）要求，设计符合黄洞村村域土地利用、道路系统、功能结构、景观结构、公共服务设施、管线、新村居民点建设等内容，因此项目实施是可行的。 4、环境评价结论 - ⑴ 环境空气影响评价结论 施工期空气影响分析表明：施工期空气污染主要是管网、土建施工和车辆运输时所引起，但其影响是短暂的，随着项目的建成，施工期影响随之消失。通过落实本报告表所提出的相应环保措施和加强环境管理，可使其影响和污染降低到有关标准允许范围之内。 - ⑵ 声环境影响评价结论 从施工期噪声影响分析可见，昼间施工机械（装载机等）噪声昼间在距施工场地约60m处、夜间距施工场地约180m处符合标准限值。由此可见，道路施工噪声对施工场地周围60m范围内的环境影响较大，特别是夜间施工时影响更为严重。通过限制施工时段或采取防护措施减轻施工噪声影响。 - ⑶ 水环境影响分析结论 施工期较短，避开雨季，项目施工期无废水产生，施工用水只是搅拌混凝土用水和路面保养用水，水量少，不外排；另外河道清理过程造成局部水体悬浮物升高，随着施工结束，该影响也随之消失；地表径流排入排水沟，经沉砂处理后进入市政排水管网，规范排放，有利于纳污水体水环境质量的改善。 ⑷固体废弃物处理处置 施工期固废来源主要为管网埋设地面开挖、土建施工建设地面开挖过程。地面开挖弃土作为低洼处填土和管网回填覆土用，无弃泥产生。 - ⑸社会环境影响分析结论 本项目在施工期间污水管网建设过程中会占用部分的道路和人行道，对车辆通行和行人行走造成不便，因此，施工单位应合理安排施工车辆的行驶路线及行驶时间段，做好与交通运输部门密切合作，在相应路段设立公告牌，引导车辆有序通过。由于本项目规模较小，随着施工结束，该影响也随之消失，故项目管网开挖对周边村民或行政办公单位的日常生活办公基本无影响。 5、总量控制指标 按照国家 “十三五” 环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3－N，废气为SO2 、VOCs和NO2。 结合本项目的特点，项目运营期无废水废气产生，因此不分配总量控制指标。 6、综合结论 综上所述，虽然该项目在施工时将产生一定程度的废水、废气及固体废物，给周围环境带来一定的影响，但通过综合整治，使整体环境朝有利水环境保护的方向改善，项目建设严格按照“三同时”制度及本报告提出的各项规定，切实落实施工期和运营期各项污染防治措施以及主要污染物总量控制方案以后，污染物可排放量可得到有效的削减，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。据此，本评价认为，本项目建设从环境保护角度分析是可行的。 二、建议 1、做好环保“三同时”建设，污水处理设施应委托有资质的单位进行设计施工和调试。 2、尽快实施项目建设，减少对地表水的影响。 3、加强施工期环境管理，按照报告提出的防治措施进行控制，减少施工期对环境的影响。

预审意见：

公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目环境影响评价委托书 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目平面布置及周边环境示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技 术导则》中的要求进行。

委　托　书

佛山市环境工程装备有限公司：

东源县柳城镇黄洞村创建社会主义新农村示范村整治工程建设项目位于东源县柳城镇黄洞村，项目整治位置为E115°4′37.44″，N24°2′58.86″。整治范围为：东源县柳城镇黄洞村，服务人口约为1600人。主要建设内容包括新建蓄水池工程、给水管网敷设工程、农房外立面改造工程、危房改造工程、新建道路工程、主村道拓宽工程、巷道硬底化工程、路面修复工程、护坡工程、道路护栏工程、道路亮化工程、新建桥梁工程、三叉水桥改造工程、危桥改造工程、老年活动中心建设工程、公园基础设施建设工程、公共厕所建设工程、古旧建筑修缮工程、村口景观改造等。项目总投资1643.71万元，预计2020年3月完成。

根据国家有关法律法规要求需完善相应的环评及审批手续。现委托贵公司给予开展该项目的环境影响评价等相关工作。

特此委托。

东源县柳城镇黄洞村村民委员会（盖章)

二0一八年八月十六日